
ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROCESO DE COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y UPS  ( PORTATIL- UPS DE 6 KVA - UPS DE 800 VA o superior - UPS (1.6 Kva) - UPS ( 1 Kva) o superior - UPS ( 3 Kva) o superior - IMPRESORA TERMICA y LECTOR BIOMETRICO
ITEM 1: COMPUTADORA PORTATIL 

CANTIDAD: 3
	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	COMPUTADORA PORTATIL
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	1. Marca: (especificar)
	
	
	
	

	2. Modelo: (especificar)
	
	
	
	

	3. Cantidad: 3
	
	
	
	

	4. Microprocesador y CPU: 
	Procesador Intel Core i7 de 13va generación o Intel Core Ultra 5 o superior.

(Especificar modelo del procesador y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	
	Mínimo requerido:

Memoria cache: 12 MB o superior

Núcleos: 8 o superior

Frecuencia base 2 GHz o superior

Frecuencia turbo máxima: 4.5 GHz o superior

(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	5. Memoria RAM: 
	16 GB o superior

(Especificar o manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	DDR4 o superior

(Especificar o manifestar aceptación)
	
	
	
	

	6. Puertos:
	2 puertos USB Tipo A o superior

1 puerto USB Tipo C o superior

(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	
	Soporte USB Ver. 3.0 o superior

(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	
	1 Puerto HDMI mínimamente

(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	7. Disco Duro: 
	SSD de capacidad de 480 o superior, en formato NVMe PCIe M.2 (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web
	
	
	
	

	8. Pantalla: 
	Pantalla de 15.6” con resolución (1920 x 1080) o superior

(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	9. Cámara WEB:
	Debe contar con una cámara web y micrófono integrado

(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	10. Conectividad: 
	1 puerto RJ-45 Gigabit.

(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	
	WIFI
(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	11.Teclado: 
	El teclado debe ser en español latinoamericano y debe tener una distribución alfa numérica

(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	12.Especificaciones eléctricas:
	Voltaje de fuente de poder que soporte ~240V 
(Especificar o manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	La batería debe contar con 3 celdas mínimamente.

(Especificar o manifestar aceptación)
	
	
	
	

	13. Licencias Windows:
	Windows 11 Profesional original en idioma español de 64 bits pre instalado de fábrica.

(Especificar o manifestar aceptación)
	
	
	
	

	14. Licencias Office: 
	Licencia perpetua de Microsoft Office Home and Business en español original (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), debe ser la última versión en el mercado (2024 o superior).

El proponente deberá realizar la instalación de las licencias de Microsoft Office en los equipos, en coordinación directa con el equipo de Infraestructura Tecnológica, a fin de garantizar una implementación adecuada y conforme a los lineamientos establecidos.

(Especificar y manifestar aceptación)
	
	
	
	

	15. Accesorios: 


	Debe incluir cargador original 
(Especificar y manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	Debe incluir un Soporte Ventilador inclinable 

(Especificar y manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	Debe incluir un mouse alámbrico óptico de dos botones y scroll mínimamente
(Especificar y manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	Debe incluir Pad Mouse
(Especificar y manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	Debe incluir cortapicos FORZA o equivalente.
(Especificar y manifestar aceptación)
	
	
	
	

	
	Debe incluir mochila de transporte de marca reconocida o equivalente
(Especificar y manifestar aceptación)
	
	
	
	

	C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	
	

	Los equipos deberán ser nuevos, no se aceptarán equipos reacondicionados y el modelo del equipo deberá estar registrado en la página web del fabricante.

(Especificar y manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	Los equipos deberán ser de línea corporativa, de negocios o similar. 

(Especificar y manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	Describa la dirección y teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Hasta 15 días calendario, el plazo será contabilizado a partir de la orden de compra o contrato.
(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	Garantía de proveedor: El Proponente debe otorgar una garantía de 36 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP.

Adjuntar certificado de garantía donde describa la dirección y los teléfonos fijos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía.

(Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos)
	
	
	
	

	Garantía de fabrica: Los equipos deben contar con garantía de la Marca de 36 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP

Adjuntar certificado de garantía o documento equivalente por parte del fabricante de los equipos.

La garantía se debe registrar en la página web del fabricante.

(Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos)
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Orden de Compra o contrato.

(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Contra Entrega
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	(Debe señalar donde será la entrega y recepción del bien como: en la Unidad de Almacenes, Unidad de Activos Fijos, o en alguna instalación de la entidad)
	
	
	
	

	3 equipos deberán entregarse en oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional La Paz, calle Capitán Ravelo s/n esq. Montevideo

	
	
	
	

	F. OTROS
	
	
	
	

	El proveedor deberá contar con una experiencia de 1 venta de equipos de computación corporativos mínimamente. Presentar respaldos demostrables (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS)
	
	
	
	


ITEM 2 : UPS DE 6 KVA

CANTIDAD: 1
	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	UPS PARA SERVIDOR 6 KVA
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 

(Debe detallar los requisitos necesarios que le permitan definir clara y suficientemente las características del bien como: cantidad, material del bien, dimensión de partes y de todo el bien, componentes, rendimiento, potencia, voltaje, instalación eléctrica del bien, encendido y apagado, tipo de combustible, fisicoquímicos, nutricionales, sustancias activas, sustancias inertes, aditivos en el bien, ingredientes, etc.)
	
	
	
	

	1. Marca: (especificar)
	
	
	
	

	2. Modelo: (especificar)
	
	
	
	

	3. Cantidad: 1 (especificar)
	
	
	
	

	4. Capacidad: 6 KVA o superior (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	5. Tipo de UPS: Online de doble conversión.
(Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	6.  Factor de potencia de salida: 1
	
	
	
	

	7. Requerimientos de entrada: El proponente debe considerar que se tiene red monofásica 220 V, debiendo adecuarse a esta disponibilidad de suministro. (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	8. Requerimientos de entrada: El proponente debe considerar Compatibilidad de frecuencia nominal de entrada dentro del rango de frecuencia 46 a 54 Hz. (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	9. Requerimientos de salida: El proponente debe considerar la capacidad de Salida: 6000 Volt Amperes (VA) (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	10. Requerimientos de salida: El proponente debe considerar Compatibilidad de frecuencia nominal  de salida dentro del rango de frecuencia 46 a 54 Hz. (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	11.  Sobrecarga en modo AC: 
100% ~ 110%: 10 minutos, 110 % ~ 130 %: 1 minuto, > 130 %: 1 segundo
	
	
	
	

	12.  Sobrecarga en modo batería:

100%^110%: 30sec, 110%^130%: 10sec, >130%: 1sec
	
	
	
	

	13.  Eficiencia modo AC: 94%
	
	
	
	

	14.  Eficiencia modo ECO: 99%
	
	
	
	

	15.  Eficiencia modo de batería: 92%
	
	
	
	

	16. Interfaces y alarmas: Debe contar con un panel con indicadores visuales para el monitoreo de la alimentación en línea, batería en funcionamiento, mínimamente. (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	17. Interfaces y alarmas: Debe incluir alarmas exclusivas para las UPS. (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	18. Funciones: Funciones del UPS de alta disponibilidad: Derivación de inversor automático (bypass); Interruptor de derivación manual (manual bypass switch); Módulo de energía UPS de cambio en operación; Modulo de Baterías de cambio en operación. (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	.
	
	
	

	19. Accesorios: Incluir todos los accesorios para montaje a Rack, Incluir Modulo de Baterías, Incluir Modulo Power Distribution Units (PDU) de la misma marca con 6 tomas Nema Incluir accesorios para la instalación en rack de 4 postes, cables de conexión (Especificar)
	
	
	
	

	20.  Banco de baterías:

Debe incluir un (1)  banco de batería o superior de 20 unidades de baterías  o superior.
Tiempo de autonomía 8 minutos a plena carga  o superior
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	(Debe establecer que la instalación del bien sea obligatoria y puesta en marca )
	
	
	
	

	C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	
	

	No se aceptarán equipos reacondicionados (Manifestar aceptación).
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	El proponente debe ser representante de la marca en Bolivia. Adjuntar Certificado de Representación de Fábrica.
	
	
	
	

	El proponente debe tener contar con personal técnico capacitado en fábrica para dar soporte técnico local. Adjuntar los Certificados del personal técnico emitidos por fábrica.
	
	
	
	

	El proponente deberá realizar una inspección previa en coordinación con personal de tecnología de la Regional La paz, con el fin de conocer las condiciones actuales de los sitios y garantizar que su propuesta se ajuste a las necesidades y requerimientos específicos de cada regional. (Opcional) 
	
	
	
	

	En caso de requerir el traslado del equipo para una revisión más exhaustiva debido a una falla, el proponente debe recoger el equipo de las oficinas de la CSBP y asumir los gastos de traslado.
	
	
	
	

	Describa la dirección y teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá incluir la capacitación de uso y buenas prácticas al personal de Tecnología.
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá ENTREGAR EL EQUIPO LLAVE EN MANO INSTALADO cubriendo todos los accesorios necesarios.
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá presentar Datasheet (imprescindible)
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Hasta 15 días calendario, el plazo será contabilizado a partir de la orden de compra o contrato.
(Manifestar Aceptación)

	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	Garantía de proveedor: El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP.

(Manifestar aceptación)

(Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos)
	
	
	
	

	Garantía de fabrica: Los equipos deben contar con garantía de la Marca de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP

Adjuntar certificado de garantía o documento equivalente por parte del fabricante de los equipos.

(Manifestar aceptación)

(Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos)
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato o orden de compra
(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Contra Entrega
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	1 equipo deberá entregarse en oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional La Paz, 
	
	
	
	

	El proveedor deberá contar con una experiencia de 3 ventas de equipos de computación corporativos mínimamente. Presentar respaldos demostrables (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS)
	
	
	
	


ITEM 3: UPS DE 800VA O SUPERIOR
CANTIDAD: 35
	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	UPS PARA PC
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	1. Marca: (especificar)
	
	
	
	

	2. Modelo: (especificar)
	
	
	
	

	3. Cantidad: 35 (especificar)
	
	
	
	

	4. Capacidad: 800 VA o superior (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web)
	
	
	
	

	4. Tipo: Línea interactiva (Especificar)
	
	
	
	

	5. Voltaje nominal: 230 VAC o similar (Especificar)
	
	
	
	

	6. Rango de voltaje en modo batería: 230V ±10% o similar (Especificar)
	
	
	
	

	7. Interfaces: Pantalla led o visualizador led de estado o similar (Especificar)
	
	
	
	

	8. Alarma: Alarmas audibles (Especificar)
	
	
	
	

	9. Conexiones de salida: Mínimamente 4 conectores tipo NEMA Universal o superior (Especificar)
	
	
	
	

	10. Cantidad de cable de alimentación: 1 cable
	
	
	
	

	C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	
	

	No se aceptarán equipos reacondicionados y el modelo del equipo deberá estar registrado en la página web del fabricante con las características ofertadas.
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	Describa la dirección y teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Hasta 15 días calendario, el plazo será contabilizado a partir de la orden de compra o contrato.
(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	Garantía de proveedor: El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP.

(Manifestar aceptación)

(Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos)
	
	
	
	

	Garantía de fabrica: Los equipos deben contar con garantía de la Marca de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP

Adjuntar certificado de garantía o documento equivalente por parte del fabricante de los equipos.

(Manifestar aceptación)

(Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos)
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato o orden de compra.
(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Contra Entrega
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	(Se debe realizar una coordinación previa con la unidad de BBySS e Infraestructura de  tecnologia e innovación  antes de la entrega de los bienes)
	
	
	
	

	35 equipos deberán ser entregados en las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional La Paz 
	
	
	
	

	F. OTROS
	
	
	
	

	El proveedor deberá contar con una experiencia de 3 ventas de equipos tecnológicos (equipos de Computación, UPS, Monitores, Laptops, etc). Presentar respaldos demostrables (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS)
	
	
	
	


ITEM 4 : UPS DE 1.6 KVA O SUPERIOR

CANTIDAD: 12
	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	UPS de 1.6 KVA (KiloVoltAmperios) mínimamente, para  IDF’s(Intermediate Distribution Frame) en Clinica Regional.

Equipos de marca reconocida en el rubro como ser APS, TrippleLite, entre otras, pudiendo ser de iguales o mejores características o prestaciones a las referidas. Como ejemplo. Se debe especificar marca, modelo y adjuntar ficha técnica.
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. CARACTERISTICAS tËCNICAS
	
	
	
	

	UPS (Uninterruptible Power Supply) de piso con capacidad de carga de 1600VA mínimamente, pudiendo ser de mayor capacidad de carga y por ende de autonomía o superior.
	
	
	
	

	Tensión de Entrada: ~230V (50/60 Hz) o similar
Tensión de Salida Regulada: ~230V (regulada por AVR) o similar
	
	
	
	

	Topología:  línea interactiva.
	
	
	
	

	Batería:

Tipo de batería: Batería de plomo y ácido o similar
	
	
	
	

	Conectores de salida C13, NEMA 5-15 o Universal  o similar
	
	
	
	

	Voltaje de Salida 230 Voltios o mejor rango.
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:

El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de Policonsultorio de la Regional La Paz, previa coordinación con el área de Activos Fijos.
	
	
	
	

	C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	
	

	Al momento de la entrega se harán las pruebas de estado y carga de los dispositivos.
	
	
	
	

	D. MANUALES
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar en la presente propuesta la ficha técnica del producto ofertado en español, y en caso de ser adjudicado deberá entregas el manual técnico o de instalación y manejo, en ambos casos de manera impresa o digital.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Hasta 15 días calendario, el plazo será contabilizado a partir de la orden de compra o contrato.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	El proponente deberá entregar por escrito la garantía de buen funcionamiento de los equipos por un plazo de 1 año a partir de la entrega de los mismos.
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	


ÍTEM 5. UPS DE 1 KVA O SUPERIOR
CANTIDAD: 13 UNIDADES
	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	UPS online para equipamiento medico
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	Cantidad requerida: 13 unidades 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
	
	
	
	

	Requisito 1.  Regulador de voltaje incorporado con doble impulso / simple reducción para una calidad de energía confiable.
	
	
	
	

	Requisito 2.  El cargador súper rápido acorta el tiempo de carga a 2 ~ 4 horas.
	
	
	
	

	Requisito 3.  La tecnología de detección de carga diminuta evita que la batería tenga problemas de descarga profunda mientras se conecta a cargas pequeñas. 
	
	
	
	

	Requisito 4.  Reinicio automático que el UPS puede iniciarse automáticamente sin configuración manual cuando la energía de entrada de CA vuelve a estar en línea
	
	
	
	

	Requisito 5.  Protección de sobrecarga que alerta o acción de apagado que se llevará a cabo para prevenir daños mayores al UPS durante condiciones de sobrecarga.
	
	
	
	

	Requisito 6.  Capacidad: 1050VA/600W o superior
	
	
	
	

	Requisito 7.  Conexión: Cable de alimentación fijo con enchufe UK / NEMA / Schucko, entrada IEC 
	
	
	
	

	Requisito 8.  Tensión nominal de salida: 230Vac
	
	
	
	

	Requisito 9.  Forma de onda: onda sinusoidal modificada
	
	
	
	

	Requisito 10.  Topología: interactiva
	
	
	
	

	Requisito 11.  Batería: 1 pza
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:

El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica Regional La Paz, previa coordinación con el área de Activos Fijos.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:

El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación).

	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE:

El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 

La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.

Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Hasta 15 días calendario, el plazo será contabilizado a partir de la orden de compra o contrato.

	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 

El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2024 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 

El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:

Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:

En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	


ITEM 6. UPS PARA IMAGENOLOGIA

CANTIDAD: 2 UNIDADES
	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	UPS online para equipamiento medico
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	Cantidad requerida: 2 unidades 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:
	
	
	
	

	Requisito 1.  Tipo de UPS: Online Doble conversión
	
	
	
	

	Requisito 2.  factor de potencia 1
	
	
	
	

	Requisito 3.  Corrección de factor de potencia de entrada.
	
	
	
	

	Requisito 4.  Modo de convertir frecuencia 50/60Hz (opcional)
	
	
	
	

	Requisito 5.  Modo ECO de ahorro de energía
	
	
	
	

	Requisito 6.  Función de apagado de emergencia (EPO)
	
	
	
	

	Requisito 7.  Proteccion contra sobretensiones por MOV.
	
	
	
	

	Requisito 8.  Cargador de alto factor de potencia de hasta 8A/12A de capacidad con corriente de rizado muy baja.
	
	
	
	

	Requisito 9.  Corriente de carga ajustable mediante panel LCD.
	
	
	
	

	Requisito 10.  Cargador con control inteligente para optimizar el rendimiento y vida de las baterías.
	
	
	
	

	Requisito 11.  Baja distorsión armónica (THDi) para reducir la degradación del sistema eléctrico
	
	
	
	

	Requisito 12.  Alarmas:  (Minimamente)
· Modo batería 
 

· Batería baja 
 

· Sobrecarga 
 

· Falla 

	
	
	
	

	Requisito 13.  Tiempo de autonomía: Aprox. 4-5 minutos para 90% de carga
	
	
	
	

	Requisito 14.  Forma de onda (Modo batería):  Onda sinusoidal pura.
	
	
	
	

	Requisito 15.  Cargador con control inteligente para optimizar el rendimiento y vida de las baterías
	
	
	
	

	ENTRADA
	
	
	
	

	Requisito 16.  Requisito 16: voltaje nominal 230 VCA o mejor
	
	
	
	

	Requisito 17.  Rango de Frecuencia 40Hz ~ 70 Hz o mejor
	
	
	
	

	SALIDA
	
	
	
	

	Requisito 18.  Voltaje o tensión de salida 230 VCA o mejor rango
	
	
	
	

	Requisito 19.  Capacidad requerida de 3000 VA. O mejor
	
	
	
	

	ACCESORIOS ADICIONALES
	
	
	
	

	Requisito 20.  Se requieren los siguientes accesorios:

(1) Cable de poder .de alimentación

	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:

El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Regional La Paz ( 1 Uno Equipo en Policonsultorio- 1 (Un en Clinica ), previa coordinación con el área de Activos Fijos.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:

El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	El proponente debe ser representante de la marca en Bolivia. Adjuntar Certificado de Representación de Fábrica.
	
	
	
	

	El proponente debe tener contar con personal técnico capacitado en fábrica para dar soporte técnico local. Adjuntar los Certificados del personal técnico emitidos por fábrica.
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE:

El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 

La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta)
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.

Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	15 (quince) días calendario o menor a partir del día siguiente de la orden de compra o contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 

El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2024 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 

El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:

Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:

En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	


TEM 7 - IMPRESORA TÉRMICA

CANTIDAD: 1

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar por qué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Para el Policonsultorio Central de la Caja de Salud de la Banca Privada, requiere adquirir una impresora térmica de recibos para el área de Plataforma de Atención al Asegurado, la misma debe ser de marca reconocida en el mercado internacional, y con representación en el mercado nacional.


	
	
	
	

	REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	1. Tecnología de Impresión:

Método: Impresión térmica directa (no requiere cinta de tinta ni toner).
	
	
	
	

	2. Velocidad de Impresión:

Máxima: aproximada de 200 mm/segundo o similar
	
	
	
	

	3. Ancho de Impresión:

Papel: 80 mm (ancho máximo de impresión: 72 mm) o similar
	
	
	
	

	4. Conectividad (Interfaces):

Requerida: USB 2.0 de alta velocidad o superior.

Opcional: Puerto serie RS-232 y/o interfaz Ethernet (mencionar en caso de que incluya).
	
	
	
	

	5. Características Destacadas:

Durabilidad: Diseñada para un ciclo de vida largo.
Cortador: Incorpora un cortador automático de papel.

Sensor de Papel: Detecta el fin de papel y la tapa abierta.

Compatibilidad: Diseñada para funcionar sin problemas con la mayoría de Software POS (Punto de Venta) y sistemas comerciales.
	
	
	
	

	6. Alimentación Eléctrica

Debe incluir fuente de poder regulada original con alimentación CA ~220V. 50/60 Hz 

	
	
	
	

	7. Accesorios

Cable USB para PC tipo A

Si requiere eje para rollos de papel, debe incluirlo (mencionar en caso de necesitarlo).
	
	
	
	

	CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	El tiempo de entrega e instalación no podrá superar los (15) quince días calendarios a partir de la recepción de la orden de compra o contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	GARANTIAS
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL:

El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento de servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a 12 meses vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. para tal efecto, el proponente deberá presentar un certificado de garantía adjunta a la propuesta.
	
	
	
	

	RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:

Multa equivalente al 0.3 % del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP:

 .

En coordinación con los encargados de Activos fijos y la unidad de Tecnología e Innovación Regional La Paz
	
	
	
	


ITEM 8 – LECTOR BIOMETRICO 

CANTIDAD: 1

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar por qué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Para el Policonsultorio Central de la Caja de Salud de la Banca Privada, se ha identificado la necesidad imperante de actualizar la terminal del sistema de control de asistencia, que garantice precisión, seguridad y eficiencia en el registro del horario laboral del personal. La adquisición de un nuevo reloj marcador con identificación biométrica se presenta como la solución óptima para eliminar las suplantaciones y los errores propios de los métodos manuales o con tarjetas, actualizando e implementando la capacidad del actual en producción. Esta tecnología permitirá un control certero e inalterable del ingreso y la salida de cada colaborador, asegurando la transparencia en el proceso, optimizando la gestión de la jornada laboral y fortaleciendo la disciplina institucional, lo que en última instancia se traduce en una mejora en la productividad y la calidad del servicio de salud prestado a nuestros afiliados.
	
	
	
	

	Especificar marca, modelo y procedencia del equipo ofertado.
	
	
	
	

	REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	Control y acceso de asistencia.
	
	
	
	

	Acceso biométrico facial, Palma, huella, rfid y contraseña.
	
	
	
	

	Capacidad para 3000 rostros, 5000 huellas,3000 Palmas o superior
	
	
	
	

	Capacidad para 100000 registros o superior.
	
	
	
	

	Conectividad USB, RED, WI FI funcionando
	
	
	
	

	Debe incluir software de administración, y tarjeta de inicialización.
	
	
	
	

	Accesorios para empotrar a la pared.
	
	
	
	

	Fuente de Alimentación: 12V 3A.
	
	
	
	

	Comunicación: TCP/IP, host USB, WiFi , 3G (opcional)
	
	
	
	

	Debe incluir una cámara infrarroja para detección de rostros con iluminación LED   o superior
	
	
	
	

	Debe incluir una pantalla Touch Screen de 4 '' TFT o superior
	
	
	
	

	Interfaz de Control de Acceso: Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma
	
	
	
	

	Batería: de respaldo incorporada proporciona aproximadamente 4 horas de operación continua
	
	
	
	

	INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El proponente deberá ayudar a migrar la información del reloj biométrico que actualmente se encuentra en instalaciones del Policonsultorio Central de la C.S.B.P. al equipo propuesto, haciendo el pase de lista de personal y huellas digitales mínimamente.
	
	
	
	

	El mobiliario deberá ser instalado en ambientes de la C.S.B.P. 

1 Pieza  

TOTAL 1 PIEZA.

Previa coordinación.
	
	
	
	

	DOCUMENTOS A ENTREGAR EN LA PROPUESTA
	
	
	
	

	Catalogo legible en español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas, sujeto a verificación. 
	
	
	
	

	CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	El tiempo de entrega e instalación no podrá superar los (15) quince días calendarios a partir de la firma de la orden de compra o contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	GARANTIAS
	
	
	
	

	"GARANTIA COMERCIAL:

El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios, ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento de servicio técnico. El periodo de esta garantía será no menor a 12 meses vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. para tal efecto, el proponente deberá presentar un certificado de garantía adjunta a la propuesta"
	
	
	
	

	RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	"RETRASO EN LA ENTREGA:

Multa equivalente al 0.3 % del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega."
	
	
	
	

	FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN
	
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP (Policonsultorio Regional La Paz):

 .

En coordinación con los encargados de Activos fijos y la unidad Solicitante de cada Regional.
	
	
	
	



