ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ANAFE-COCINA DE 4 HORNALLAS CON HORNO |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - Requisito 1: 1 unidad anafe/cocina de 4 hornillas con horno, a gas natural |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Construcción en acero inoxidable de grado alimenticio y /o sanitario (316, ANSI, AISI 304), soldaduras, juntas no visibles, resistentes a corrosión |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Cocina de sobremesa sobre horno o con horno incluido |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Fuegos abiertos con válvula de seguridad y termopares |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: Panel, parrillas y/o bandejas recogegrasas extraíbles y lavables. Parrillas fabricadas en fundición esmaltada RAAF (resistente a los productos alcalinos, ácidos y al fuego y altas temperaturas) |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: Pilotos de bajo consumo y termopares colocados dentro del cuerpo de quemador para mayor protección. |  |  |  |  |
| 7. Requisito 7: Parrillas y quemadores de fundición esmaltada o acabado Scotch Brite |  |  |  |  |
| 8. Requisito 8: Sistema contra infiltraciones de agua. |  |  |  |  |
| 9. Requisito 9: Quemadores de diferentes potencias, aptos para ollas de gran capacidad (mínimo 2) |  |  |  |  |
| 10. Requisito 10:.Dimensiones aproximadas 80 cm X 80 cm X 85 cm |  |  |  |  |
| 11. Requisito 11: Horno estático de dimensiones GN 2/1, de fácil utilización, con los mandos colocados en el panel superior. |  |  |  |  |
| 12. Requisito 12: Cámara de cocción construida totalmente en acero inoxidable. |  |  |  |  |
| 13. Requisito 13: Introducción de la bandeja en sentido panorámico, |  |  |  |  |
| 14. Requisito 14: Guías en tres niveles de altura |  |  |  |  |
| 15. Requisito 15: Control termostático de la temperatura (125 - 310 ºC). |  |  |  |  |
| 16. Requisito 16: Calentamiento mediante resistencias blindadas de acero inoxidable con conmutador selector para funcionamiento de la zona superior y/o inferior. Potencia total de calentamiento: 6 kW aproximado. |  |  |  |  |
| 17. Requisito 17: Solera en la base del horno fabricada en hierro fundido, de 6 mm |  |  |  |  |
| 18. Requisito 18: Junta de cierre de fibra de vidrio para mejor eficiencia térmica y durabilidad. |  |  |  |  |
| 19. Requisito 19: Puerta de horno desmontable |  |  |  |  |
| 20. Requisito 20: Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua. |  |  |  |  |
| 21. Requisito 21: Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| Instalación en ambientes de la cocina del Servicio de Nutrición y Dietoterapia de la Clínica de la Regional La Paz |  |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| Inspección previa del área donde se instalará |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| Luego de la instalación, se realizará una prueba de funcionamiento del equipo y Capacitación |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| De acuerdo al modelo del equipo |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| Manual de usuario |  |  |  |  |
| G. OTROS |  |  |  |  |
| - Toma de medidas de acometida de gas natural para que esta coincida con la toma de gas del equipo |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 60 días calendario |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía técnica del fabricante de que el equipo ha sido confeccionado con acero inoxidable de grado alimenticio |  |  |  |  |
| Garantía de instalación del equipo |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| Multa del 0,3% por día de retraso en la entrega |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra entrega |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En ambientes del Servicio de Nutrición en la Clínica de la Regional La Paz. |  |  |  |  |

MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA ADQUISICIÓN DE BIENES:

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - Requisito 1: Horno profesional de acero inoxidable de alta calidad (grado alimenticio, 304 mínimo), robusto y ergonómico, funcionamiento a gas natural - Requisito 2: Capacidad: 5 a 6 bandejas GN-1/1 (con opción de guías). - Requisito 3: Sistema de Cocción: Inyección directa de vapor. Modos: Convección, vapor y mixto. - Requisito 4: Panel de Control con pulsadores digitales + mandos tipo ruleta "Scroll". - Requisito 5: Dimensiones aproximadas 817 × 898 × 846 mm - Requisito 6: Limpieza: de preferencia sistemas automáticos de lavado - Requisito 7: Humedad: Control automático de humedad. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| Instalación en ambientes de la cocina del Servicio de Nutrición y Dietoterapia de la Clínica de la Regional La Paz |  |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| Demostración de las características y funcionamiento del equipo previa adjudicación |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| Luego de la entrega del equipo, deberá realizarse la capacitación al personal que estará a cargo del mismo |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| Repuestos/reposición disponibles para vajilla, accesorios, bandejas y carros |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| Manuales de operación y mantenimiento en español |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 90 días calendario computables desde la adjudicación |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía técnica del fabricante y/o del proveedor, de funcionamiento, de buena confección y provisión de repuestos |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| Multa del 0.3 % por dia retrazado en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra entrega |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| En el Servicio de Nutrición y Dietoterapia de Clínica Regional La Paz |  |  |  |  |