FORMULARIO PROPUESTA TECNICA

REPARACION DE MOBILIARIO DE LOS LAVAMANOS DE LOS CONSULTORIOS DENTALES

| N° | CANTIDAD | UNIDAD | PRODUCTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26 | PZAS | REPARACION DE LOS MUEBLES DE LAVAMANOS |  |  |  |  |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS: |  |  | OFERTA (Manifestar expresamente las condiciones de su oferta con referencia a cada requerimiento) |  | PARA SER LLENADO POR LA C.S.B.P. |  |
|  | CARACTERISTICAS SOLICITADAS |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | MARCA: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |
|  | MODELO: ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |
|  | PROCEDENCIA: A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |
|  | DESMONTAJE DE MUEBLE: |  |  |  |  |  |  |
|  | Retiro de accesorios y la fontanería: Desconectar el grifo, el desagüe y cualquier otro accesorio. |  |  |  |  |  |  |
|  | Desmontar el mueble base de melamina: Retirar el mueble viejo, asegurándose de no dañar las paredes ni otras instalaciones y anclajes. |  |  |  |  |  |  |
|  | Retirar la encimera de granito antigua: Dependiendo del método de instalación, es posible que sea necesario cortar el sellador de silicona o los adhesivos para soltar la encimera. |  |  |  |  |  |  |
|  | Desmontar de las cajoneras del mueble |  |  |  |  |  |  |
|  | FABRICACION DEL MUEBLE |  |  |  |  |  |  |
|  | ALTO: 90 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | LARGO: 120 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | ANCHO: 60 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | MEDIDAS DE LAS CAJONERAS: 4 CAJONES POR MUEBLE TOTAL 104 CAJONERAS. |  |  |  |  |  |  |
|  | ALTO: 19 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | LARGO: 57 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | ANCHO: 47 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | MEDIDAS DE LAS PUERTAS: |  |  |  |  |  |  |
|  | ALTO: 77 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | LARGO: 57 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Corte y ensamblaje de la base del mueble de melamina según la medida acorde a las dimensiones del espacio. |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de puertas, cajoneras: Dependiendo del diseño, instalar puertas o cajoneras en la parte inferior del mueble. |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo de las rieles de las cajoneras |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo de las bisgras. |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo de las chapas. |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACION DE LA ENCIMERA DE GRANITO |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar el ajuste de la encimera: Asegurarse de que la encimera de granito se ajuste perfectamente al mueble base y que no haya espacios vacíos entre ellos. |  |  |  |  |  |  |
|  | Fijar la encimera al mueble: Utilizar adhesivos especiales para piedra (granito) y fijar la encimera al mueble base de melamina. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sellar las uniones: Aplicar silicona o sellador de alta calidad entre las uniones del lavamanos y la encimera, así como entre la encimera y el mueble para evitar filtraciones. |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe tener un viselado para evitar el ingreso de agua a las partes de la melamina. |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACION DE PLOMERIA: |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo de los grifos de agua , chicotillos, llaves de paso y accesorios de plomeria. |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo de los Sifones del drenaje de los lavamanos. |  |  |  |  |  |  |
|  | REVISION FINAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo del cableado desde el piso tecnico hasta el lugar del control quirofano , UTI, Esterilzacion. |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo de los controladores de temperatura. |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo del termostato digital. |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo del sistema de fuerza contactores y reles. |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplazo de conectores y acoples. |  |  |  |  |  |  |
|  | VERIFICACION Y SOLUCION |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificar el nivelado: Asegurarse de que el mueble esté perfectamente nivelado. |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisar la estabilidad: Verificar que tanto el mueble como la encimera estén bien fijados y que el lavamanos esté correctamente instalado. |  |  |  |  |  |  |
|  | Probar la fontanería: Comprobar que no haya fugas en las conexiones del agua y el desagüe. |  |  |  |  |  |  |
|  | ACABADO FINAL: |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpieza general: Limpiar la encimera de granito y el mueble de melanina para quitar cualquier polvo o residuo de la instalación. |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACION: |  |  |  |  |  |  |
|  | Todos los accesorios, insumos, materiales debe ser cubierto por la empresa puesta en funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |
|  | GARANTIA |  |  |  |  |  |  |
|  | GARANTIA DE 1 AÑO O MEJOR (PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ENTREGA) |  |  |  |  |  |  |
| II | RECEPCION |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Los trabajos deben ser realizados en el Policonsultorio central calle capitan ravelo esquina montevideo. |  |  |  |  |  |  |
| III | PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | El tiempo de entrega no podra superar los 15 dias calendario a partir de la adjudicacion formal |  |  |  |  |  |  |