CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

REGIONAL  LA PAZ

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA CALIENTE PARA SISTEMA DE CALEFACCION

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DELSERVICIO |  |  |  |  |
| Servicio de mantenimiento de bombas de agua caliente para sistema de calefacción. |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) SERVICIO(S) |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Mantenimiento de (4) cuatro Bombas de agua Caliente. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Limpieza general interna y externa de las bombas de agua caliente. |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3: Revisión y diagnóstico de los parámetros eléctricos de funcionamiento. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4: Sustitución de empaquetaduras de Bombas de agua caliente. |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5: Sustitución de sellos mecánicos de Bombas de agua caliente. |  |  |  |  |
| 6. Requisito 6: Sustitución de rodamientos (si corresponde de acuerdo a la valoración técnica). |  |  |  |  |
| 7. Requisito 7: Análisis y/o sustitución de tornillería de las bombas de agua (si corresponde, de acuerdo a la valoración técnica). |  |  |  |  |
| 8. Requisito 8: Rebobinado interno de los motores de las bombas de agua (si corresponde de acuerdo a la valoración técnica). |  |  |  |  |
| 9. Requisito 9: Sustitución de los capacitores de las bombas. (si corresponde, de acuerdo a la valoración técnica). |  |  |  |  |
| 10. Requisito 10: Ajuste y limpieza de tornillería mecánica y eléctrica para evitar el riesgo de ruptura de componentes mecánicos o falsos contactos eléctricos. |  |  |  |  |
| 11. Requisito 11: Ajuste y sellado de fugas de agua del sistema de bombeo de agua caliente. |  |  |  |  |
| 12. Requisito 12: Revisión, ajuste y limpieza de elementos de seguridad y control del sistema de bombeo de agua caliente. |  |  |  |  |
| 13. Requisito 13: Revisión, ajuste y limpieza de elementos de seguridad y control del sistema de bombeo de agua caliente. |  |  |  |  |
| 14. Requisito 14: Revisión, ajuste, organización y reemplazo (si corresponde) del cableado eléctrico de las bombas de agua. |  |  |  |  |
| 15. Requisito 15: Revisión, ajuste y reemplazo (si corresponde) de los componentes eléctricos del tablero de control. |  |  |  |  |
| 16. Requisito 16: Pruebas de funcionamiento de bombas de agua caliente post-mantenimiento. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE EJECUCION |  |  |  |  |
| 15 (Quince) días calendario o menor, plazo computable a partir del día siguiente a la emisión de la orden de servicio |  |  |  |  |
| B. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| Se aplicará una multa correspondiente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la ejecución del Servicio. |  |  |  |  |
| C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |  |  |  |
| El servicio se realizará en las instalaciones del Policonsultorio Central en ambientes de la C.S.B.P. Regional La Paz, previa coordinación con el servicio de electromedicina. |  |  |  |  |
| D. MATERIALES, REPUESTOS E INSUMOS: |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá prever todos las componentes, repuestos, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el servicio sin costo adicional alguno para la C.S.B.P. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| E. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| La conformidad por la unidad solicitante posteriormente la emisión del pago. |  |  |  |  |